Лабораторная Работа №2

“Введение в технологию MMX”

Задание:

Необходимо разработать программу на языке С++ с ассемблерными вставками. Программа должна осуществлять пересылку в оперативной памяти компьютера одного массива данных в другой.

Эту операцию нужно реализовать следующими способами:

- средствами языка программирования высокого уровня (C++)

- на языке ассемблер

- на языке ассемблер с применением технологии MMX

В процессе работы необходимо замерять время работы каждого способа пересылки и выводить его на экран.

Пересылка массива C++

- Создайте 2 динамических массива из элементов типа Integer и размером 10485760 элементов или более каждый

- Алгоритм пересылки:

Цикл от 0 до [Размер массива]

Массив2[i]=Массив1[i]

- Повторять пересылку из Массив1 в Массив2 и обратно большое количество раз (100 раз и более).

- Необходимо замерить время работы алгоритма по пересылке данных 100 раз. Для этого использовать функцию clock() (заголовочный файл time.h)

Пересылка массива ASM:

- Программа на языке ассемблере пишется в виде так называемой ассемблерной вставки:

_asm

{

код на ASM

}

- Алгоритм пересылки:

  - Настроить индексные регистры

  - Задать длину строк

  - Установить направление пересылки

  - Выполнить пересылку строк

- Повторять пересылку из Массив1 в Массив2 и обратно большое количество раз (100 раз и более).

- Необходимо замерить время работы алгоритма (пересылка данных 100 раз). Для этого использовать функцию clock() (заголовочный файл time.h)

Пересылка массива ASM с использованием MMX:

- Программа на языке ассемблере пишется в виде так называемой ассемблерной вставки:

_asm

{

код на ASM

}

- Алгоритм пересылки:

  - Настроить индексные регистры, указать адрес источника и адрес приемника

  - Считать 8 байт данных из памяти в регистр MMX из источника

  - Записать 8 байт данных из регистра ММХ в приемник

  - Скорректировать смещение (уменьшить на 8)

  - Повторить пересылку (пункты 2, 3 и 4) нужное количество раз

- Повторять пересылку из Массив1 в Массив2 и обратно большое количество раз (100 раз и более).

- Необходимо замерить время работы алгоритма (пересылка данных 100 раз). Для этого использовать функцию clock() (заголовочный файл time.h)

Содержание отчета:

- Титульный лист

- Цель работы

- Текст программы с комментариями

- Результаты работы программы

- Описание использованных MMX команд

- Выводы по работе программы

Вопросы:

- На каком главном принципе основана технология ММХ ?

- С какими типами данных работают ММХ  команды ?

- Какая команда обеспечивает переход процессора из режима исполнения MMX-команд в режим исполнения обычных команд с плавающей запятой?

- Что делает команда 		movq	mm0, [esi+ebx]		?